ТМ «Redokss San»

http://redokss.com.ua/                                                                            http://shopredokss-san.com.ua/

ИНСТРУКЦИЯ

по установке и сборке асимметричных   ванн  Parma, Modena, Verona

1.Перед установкой ванны, не    распаковывая перевернуть ее   вверх дном .

2. Накрутить гайку (5)  на    резьбовую шпильку (3). Затем, накрутить пластмассовую  ножку (9), с  обратной стороны  резьбовой шпильки  накрутить еще  одну гайку (5).

3. Продеть   шпильку (3) в крайнее отверстие  металлического профиля (1). Это внешняя сторона ванны. Закрутить гайку (5) с обратной стороны  профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле. Далее устанвливаем крепление  для панели(11), потом закручиваем ещё одну гайку и пластмассовую ножку.

4. В оставшиеся отверстия  первого  профиля (1),  аналогично продеть и установить резьбовые  шпильки  (2), законтрогаить.

5. В крайнее отверстие второго профиля (1) установить резьбовую шпильку (3),аналогично пункту 2,3,4 , это внешняя сторона ванны. В центральное отверстие установить шпильку (2). В оставшееся  отверстие продеть шпильку (4), законтрогаить и  с обратной стороны и накрутить ножку (9),  это упор под сидение ванны.

6. Прикрутить ко дну ванны, на короткие саморезы,  металлические профили (1).(схема)

7.  По центру установить  резьбовую шпильку (2), используя пяток (12), под центральный упор, закрепить на короткие саморезы, установить ножку (9).

8. Не переворачивая ванны отрегулировать  все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт ванны, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели).  Используя рулетку, выровнять все остальные ножки.

9. Установить крепёж к стене в месте установки ванны. Установить сифон и посадить ванну на крепежи к стене.

10. Установите панель под  борт ванны, используя нижнее крепление панели.

11. Наполнить ванну на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона  можно слить воду и пользоваться ванной.