ТМ «Redokss San»

http://redokss.com.ua/                                                                            http://shopredokss-san.com.ua/

ИНСТРУКЦИЯ

по установке и сборке прямоугольной   ванны

TRENTO

1.Перед установкой ванны, не    распаковывая перевернуть ее   вверх дном.

2. Накрутить гайку (4)  на    резьбовую шпильку (3). Затем, накрутить пластмассовую  ножку (8) , с обратной стороны  резьбовой шпильки  накрутить еще  одну гайку (4).

3. Продеть   шпильку (3) в крайнее отверстие  металлического профиля (1), это внешняя сторона ванны.

4. Закрутить гайку (4) с обратной стороны  профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле. Далее устанвливаем крепление (10) (только на шпильках 3),потом закручиваем ещё одну гайку и пластмассовую ножку (8).

5. В оставшиеся отверстия металлического профиля (1) по той же схеме продеть и установить резьбовые шпильки (2),законрогаить.

6.  Аналогично собрать второй профиль .

7. Прикрутить ко дну ванны на короткие саморезы металлические профили  под углом (елочкой) , таким образом, что бы внешняя шпилька не мешала установке декоративной панели.,  (1).

8. По центру установить короткую резьбовую шпильку (2), используя пяток (11), под центральный упор, закрепить на короткие саморезы, установить ножку (8).

9. Не переворачивая ванны,  отрегулировать  все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт ванны, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели).  Используя рулетку, выровнять все остальные ножки.

10. Установить крепёж к стене в месте установки ванны (схема.). Установить сифон и посадить ванну на крепежи к стене.

11. Установите переднюю панель под  борт ванны, используя нижнее крепление панели. Боковую панель закрепить на саморезы к борту ванны.

12. Наполнить ванну на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона  можно слить воду и пользоваться ванной.